产 品 规 格 承 认 书

# SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER:

客户编号:

CUSTOMER NO.:

本公司编号：

OUR CORP.NO.：       ZT135G1

送样日期:

SAMPLED DATE：

|  | 客 户 确 认 CUSTOMER’S SIGNATURE | 备 注 Remarks |
| --- | --- | --- |
| 工 程 ENG |  |  |
| 品 管 IPQC |  |  |
| 批 准 APPROVED |  |  |

客户意见：

*本样品承认书我司确保属实，如经贵司相关部门确认会签后，请尽快回传给我司市场部，如有其它原因，    请在意见栏以书面形式通知我司市场部。

一、产品规格书目录

| 1 | 产品规格书目录 | …………………………………………………… | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 外观结构图 | …………………………………………………… | 3 |
| 3 | 原理图框 | ……………………………………………… | 4 |
| 4 | 性能指标 | ………………………………………………… | 4 |
| 5 | Pin脚定义 | ………………………………………………… | 5 |

二、外观结构

三、原理框图

四、性能指标

| 项目 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 象素数 | 130万 | SXGA/VGA |
| 动态图像分辨率 | 1280*1024/640*480 | SXGA/VGA |
| 拍摄图像分辨率 | 1280*1024/640*480 | SXGA/VGA |
| 色彩数 | 24位真彩 |  |
| 焦距 | 3.75 |  |
| 光圈数 | 2.8 |  |
| 拍摄范围 | 0.2m→∞ |  |
| 视场 | 68° |  |
| 畸变 | <1％ |  |
| 相对照度 | >50％ |  |
| 图像传输速率 | 15/30fps | SXGA/VGA |
| 白平衡 | 自动 |  |
| 增益 | 自动 |  |
| 曝光控制 | 自动 |  |
| 输出信号 | YUV/YcbCr/GRB 4:2:2/RGB565/555/444/RAWRGB |  |
| 编码输出 | 模拟或数字视频 |  |
| 输出引脚 | 24Pin |  |
| 工作电压 | 1.7V – 3.3V |  |
| 功耗 | Active:90mW/Standby:<20uA |  |
| 外形尺寸 | 8.0 mm×8.0mm×5.8mm | ±0.2 |
| 工作温度 | -20°C-70°C |  |

五、引脚定义

| 引脚 | 名称 | 引脚类型 | 功能定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC |  | No connect |
| 2 | AGND | Power | Analog ground |
| 3 | SIOD | I/O | SCCB serial interface data I/O |
| 4 | AVDD | power | Analog power supply |
| 5 | SIOC | Input | SCCB serial interface clock input |
| 6 | RESET | OUTPUT | Clears all registers and them to their default values |
| 7 | VSYNC | Output | Vertical sync output |
| 8 | PWDN | Function (default = 0) | Power Down Mode Selection - active high, internal pull-down resistor. 0: Normal mode 1: Power down mode |
| 9 | HREF | Output | HREF output |
| 10 | DVDD | power | Digital power supply |
| 11 | DOVDD | Power | Digital power supply (VDD-IO= 2.5 to 3.3 VDC) |
| 12 | Y9 | Output | Output bit[9] |
| 13 | XCLK1 | Input | Crystal clock input |
| 14 | Y8 | Output | Output bit[8] |
| 15 | DGND | Power | Digital ground |
| 16 | Y7 | Output | Output bit[7] |
| 17 | PCLK | Output | Pixel clock output |
| 18 | Y6 | Output | Output bit[6] |
| 19 | Y2 | Output | Output bit[2] |
| 20 | Y5 | Output | Output bit[5] |
| 21 | Y3 | Output | Output bit[3] |
| 22 | Y4 | Output | Output bit[4] |
| 23 | Y1 | Output | Output bit[1] |
| 24 | Y0 | Output | Output bit[0] |

*详细可参考OV9655 sensor说明书

.